Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра ТОР

Лаборатория №  ____

Лабораторная работа № 3

ТИПОВЫЕ ФИЛЬТРЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Факультет:                            РЭФ

Группа:                                  РЭ3-31

Студент:      		       Иванов А.А.

Преподаватель:                     Зотов Л. Г.

Дата выполнения работы:    _____________

Отметка о защите:                 _____________

Новосибирск, 2026г.

- Цель:

Исследование влияния положительной и отрицательной обратной связи на характеристики линейных цепей.

2. Предварительное задание:

Предварительное задание выполняется для стенда №3 исходя из порядкового номера студента по списку учебной группы. Исходные данные:

𝐶 С= 8.32 нФ, 𝐿 L= 1.12 мГн, Rп = 28 Ом, U0 = –0.6 В, k = 0.56.

2.1 Теоретические расчеты:

| Режим работы усилителя | fp, кГц | Rосвн, Ом | Q | 2∆f0.7, кГц | Zp, кОм | Si, мА/В | Kp | βкр | τ, мс | ty, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без ОС (теория) | 52.16 | 0 | 13.10 | 3.98 | 4.81 | 7.15 | 34.4 | 0.0291 | 80 | 240 |
| Эксперимент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С ПОС (теория) | 52.16 | −15.65 | 29.8 | 1.75 | 10.93 | 7.15 | 77.4 | 0.0129 | 182 | 569 |
| Эксперимент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С ООС (теория) | 52.16 | +15.65 | 8.39 | 6.22 | 3.08 | 7.15 | 21.9 | 0.0457 | 51.2 | 161 |
| Эксперимент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |