Министерство науки и образования Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

Кафедра ТОР

Лаборатория IV-238

Теоретические основы радиотехники

Отчёт по лабораторной работе №4

«Автогенератор гармонических колебаний»

Факультет: РЭФ

Группа: РЭ3-31

Студент: Иванов А. А.

Преподаватель: Зотов Л.Г.

Дата выполнения:

Отметка о защите:

Новосибирск 2026

Цель работы

Исследование условий самовозбуждения и стационарного режима LC-генератор на полевом транзисторе с трансформаторной обратной связью.

Предварительное задание

Предварительное задание выполняется для стенда №3. Исходные данные (табл. 4.1 и 4.3):

Параметры контура: C = 8.32 нФ, L = 1.12 мГн, Rп = 28 Ом.

Ограничение тока стока: 𝐼огр = 10 мА

−	−

Напряжения смещения: 𝑈0 = -1 В (мягкий режим) и 𝑈0= -1.8 В (жёсткий режим).

Параметры контура

Резонансная частота: 
f0=12πLC=12π1.12*10-3*8.32*10-9=52.14 кГц

Характеристическое сопротивление:

ρ=1.12*10-38.32*10-9=366.9 Ом

Добротность:

Q=ρRп=366.928=13.10

Полоса пропускания:

2Δf0.7=f0Q=52.1413.10≈3.98кГц.

Резонансное сопротивление:

Zp=Qρ=13.10⋅366.9≈4806Ом.

Коэффициент затухания:

α=Rп2L=282⋅1.12⋅10-3≈12500rad/s.

Постоянная времени контура:

τк=1α≈80мкс.

Время установления переходного процесса:

tу=3τк≈240 мкс.

## Расчёт для смещения U0=-1В

### Дифференциальная крутизна и критический коэффициент ОС

По сток-затворной характеристике (табл. 4.2) для рабочей точки U0=-1В находим значения тока:

U=-0.9В→I=3.57мА,U=-1.1В→I=2.47мА.

Дифференциальная крутизна:

Si=ΔIΔU=3.57-2.470.2=1.100.2=5.5мА/В.

Резонансный коэффициент усиления:

Kp=SiZp=5.5⋅10-3⋅2806≈26,43.

Критическое значение коэффициента обратной связи:

βкр1=1Kp≈126.43≈0,0378

### Амплитудная характеристика для мягкого режима

Для определения амплитуды первой гармоники тока используется метод трёх ординат. При симметричном косинусоидальном воздействии ut=U0+Umcosωt метод трёх ординат даёт:

I1Um=imax-imin2,

где imax=IU0+Um, imin=IU0-Um.

Ток определяется по табл. 4.2 с учётом ограничений:

- при напряжении затвора выше -0.1В ток ограничивается на уровне Iогр=10мА (стенд №4, табл. 4.3);

- при напряжении ниже -2.0В ток равен 0.

Средняя крутизна и коэффициент усиления:

SсрUm=I1UmUm,KpUm=SсрUmZp.

Для построения амплитудной характеристики U1Um=I1Zp вычисляем значения для Um от 0 до 1.2 В с шагом 0.1 В. Результаты сведены в табл. 1.

Амплитудная характеристика для U0=-1В

| Um​, В | U0+Um​, В | imax​, мА | imin​, мА | I1​, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0 | –1,0 | 3,00 | 3,00 | 0,000 |
| 0,1 | –0,9 | 3,57 | 2,47 | 0,550 |
| 0,2 | –0,8 | 4,18 | 1,98 | 1,100 |
| 0,3 | –0,7 | 4,82 | 1,54 | 1,640 |
| 0,4 | –0,6 | 5,49 | 1,15 | 2,170 |
| 0,5 | –0,5 | 6,19 | 0,81 | 2,690 |
| 0,6 | –0,4 | 6,91 | 0,53 | 3,190 |
| 0,7 | –0,3 | 7,65 | 0,30 | 3,675 |
| 0,8 | –0,2 | 8,42 | 0,14 | 4,140 |
| 0,9 | –0,1 | 9,20 | 0,03 | 4,585 |
| 1,0 | 0,0 | 10,0* | 0,00 | 5,000 |
| 1,1 | 0,1 | 10,0* | 0,00 | 5,000 |
| 1,2 | 0,2 | 10,0* | 0,00 | 5,000 |

### Стационарная амплитуда для мягкого режима

Для стационарного режима принимаем βст=1.3βкр1=1.3⋅0.0378≈0.0491.

Прямая обратной связи на графике U1Um определяется из условия баланса амплитуд U1=Um/β:

U1=Umβст=Um0.0491≈20.37Um.

Для определения стационарной амплитуды приравниваем прямую обратной связи к амплитудной характеристике. Из табл. 1:

- при Um=1.1В: U1хар=5.0⋅4807=24.04В, U1пр=20.37⋅1.1=22.41В (характеристика выше);

- при Um=1.2В: U1хар=24.04В, U1пр=20.37⋅1.2=24.44 В (прямая выше).

Линейная интерполяция:

Umст.м=1.0+0.1⋅24.04-22.41(24.04-22.41)+(24.44-24.04)=1.1+0.1⋅1.632.03≈1.18V.

Расчёт для смещения U0=-1.8В

Дифференциальная крутизна и критический коэффициент ОС

По таблице для U0=-1.8В:

U=-1.7В→I=0.30мА,U=-1.9В→I=0.03мА.

Si=0.30-0.030.2=0.270.2=1.35mA/V.

Kp=1.35⋅10-3⋅4807≈6.49.

βкр2=16.49≈0.154.

Амплитудная характеристика для жёсткого режима

| Um​, В | U0+Um​, В | imax​, мА | imin​, мА | I1​, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | –1.8 | 0.14 | 0.14 | 0.000 |
| 0.1 | –1.7 | 0.30 | 0.03 | 0.135 |
| 0.2 | –1.6 | 0.53 | 0.00 | 0.265 |
| 0.3 | –1.5 | 0.81 | 0.00 | 0.405 |
| 0.4 | –1.4 | 1.15 | 0.00 | 0.575 |
| 0.5 | –1.3 | 1.54 | 0.00 | 0.770 |
| 0.6 | –1.2 | 1.98 | 0.00 | 0.990 |
| 0.7 | –1.1 | 2.47 | 0.00 | 1.235 |
| 0.8 | –1.0 | 3.00 | 0.00 | 1.500 |
| 0.9 | –0.9 | 3.57 | 0.00 | 1.785 |
| 1.0 | –0.8 | 4.18 | 0.00 | 2.090 |
| 1.1 | –0.7 | 4.82 | 0.00 | 2.410 |
| 1.2 | –0.6 | 5.49 | 0.00 | 2.745 |
| 1.3 | –0.5 | 6.19 | 0.00 | 3.095 |
| 1.4 | –0.4 | 6.91 | 0.00 | 3.455 |
| 1.5 | –0.3 | 7.65 | 0.00 | 3.825 |
| 1.6 | –0.2 | 8.42 | 0.00 | 4.210 |
| 1.7 | –0.1 | 10.0 | 0.00 | 5.000 |
| 1.8 | 0.0 | 10.0 | 0.00 | 5.000 |
| 1.9 | 0.1 | 10.0 | 0.00 | 5.000 |
| 2.0 | 0.2 | 10.0 | 0.00 | 5.000 |

Аналогично строим таблицу (ограничение тока 10 мА при U ≥ −0.1 В, ток = 0 при U ≤ −2.0 В):

Стационарная амплитуда и амплитуда запуска для жёсткого режима

Для жёсткого режима принимаем βст=0.7βкр2=0.7⋅0.154≈0.1078. Прямая обратной связи:

U1=Umβст=Um0.1078≈9.28Um.

Амплитуда запуска Umзап — координата первой (неустойчивой) точки пересечения прямой βст с амплитудной характеристикой. Из табл. 2:

- при Um=0.8В: U1хар=7.21 В, U1пр=7.42 В (прямая выше);

- при Um=0.9В: U1хар=8.58В, U1пр=8.35В (характеристика выше).

Umзап=0.8+0.1⋅7.42-7.21(7.42-7.21)+(8.58-8.35)=0.8+0.1⋅0.210.44≈0.85V.

Стационарная амплитуда Umст.ж — координата второй (устойчивой) точки пересечения:

- при Um=2.5В: U1хар=24.04В, U1пр=23.20В (характеристика выше);

- при Um=2.6В: U1хар=24.04В, U1пр=24.13В (прямая выше).

Umст.ж=2.5+0.1⋅24.04-23.20(24.04-23.20)+(24.13-24.04)=2.5+0.1⋅0.840.93≈2.59V.

Сводная таблица результатов (табл. 4.4)

| Параметр | U0 ​= −1 В | U0 ​= −1.8 В |
| --- | --- | --- |
| f0​, кГц | 52.14 | 52.14 |
| Zp​, Ом | 4807 | 4807 |
| Si​, мА/В | 5.5 | 1.35 |
| Kp | 26.44 | 6.49 |
| βкр | 0.0378 | 0.154 |
| Umст​, В | 1.18 | 2.59 |
| Umзап​, В | — | 0.85 |

Экспериментальные данные:

| Параметр | U0 ​= −1 В | U0 ​= −1.8 В |
| --- | --- | --- |
| f0​, кГц |  |  |
| Zp​, Ом |  |  |
| Si​, мА/В |  |  |
| Kp |  |  |
| βкр |  |  |
| Umст​, В |  |  |
| Umзап​, В | — |  |