Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» Кафедра ТОР Лаборатория № 4-238 Лабораторная работа № 3 «Цепи с обратной связью» Факультет: РЭФ Группа: РЭ3-31 Студент: Машкин М.В. Преподаватель: Зотов Л.Г. Дата выполнения работы: 29.03.2026 Отметка о защите _____________ Новосибирск, 2026г.

1. Цель работы: Исследование влияния положительной и отрицательной обратной связи на характеристики линейных цепей. 2. Предварительное задание: Предварительное задание выполняется для стенда №6 исходя из порядкового номера студента по списку учебной группы. Исходные данные: C = 6,4 нФ = 6,4·10⁻⁹ Ф L = 1,6 мГн = 1,6·10⁻³ Гн Rп = 40 Ом U0 = –0,9 В (рабочая точка) k = 0,5 Характеристика транзистора: При U₃ = –0,9 В Iст = 3,573 мА; При U₃ = –0,8 В Iст = 4,18 мА; При U₃ = –1,0 В Iст = 2,471 мА. 2.1 Расчёт параметров контура усилителя без обратной связи: - Резонансная частота f₀ = 1 / (2π√(LC)) = 1 / (2π√(1,6·10⁻³ · 6,4·10⁻⁹)) = 1 / (2π·3,2·10⁻⁶) ≈ 49,74 кГц. - Характеристическое сопротивление ρ = √(L/C) = √(1,6·10⁻³ / 6,4·10⁻⁹) = √250000 = 500 Ом. - Добротность Q = ρ / Rп = 500 / 40 = 12,5. - Резонансное сопротивление Zp = Q·ρ = 12,5·500 = 6250 Ом = 6,25 кОм. - Полоса пропускания по уровню 0,707 2Δf₀,₇ = f₀ / Q = 49,74 / 12,5 ≈ 3,98 кГц. - Постоянная времени контура ω₀ = 2πf₀ ≈ 2π·49,74·10³ ≈ 312,5·10³ рад/с τ = 2Q / ω₀ = 2·12,5 / (312,5·10³) = 25 / (312,5·10³) = 80·10⁻⁶ с = 80 мкс. - Время установления переходного процесса tу ≈ Q / f₀ = 12,5 / (49,74·10³) ≈ 251,3·10⁻⁶ с = 251,3 мкс. - Дифференциальная крутизна в рабочей точке Si = ΔI / ΔU = (4,18·10⁻³ – 2,471·10⁻³) / (0,2) = 1,709·10⁻³ / 0,2 = 8,545·10⁻³ А/В. - Резонансный коэффициент усиления Kp = Si · Zp = 8,545·10⁻³ · 6250 ≈ 53,4. - Критический коэффициент обратной связи βкр = 1 / Kp = 1 / 53,4 ≈ 0,01873. 2.2 Расчёт параметров для усилителя с обратной связью (β = k·βкр = 0,5·0,01873 ≈ 0,009365): Поскольку Kp·β = k = 0,5, то вносимое сопротивление Rвн = ± Rп·Kp·β = ± 40·0,5 = ± 20 Ом. - Для ПОС (Rвн = –20 Ом): эквивалентное сопротивление потерь Rп_ПОС = Rп – 20 = 20 Ом. - Для ООС (Rвн = +20 Ом): эквивалентное сопротивление потерь Rп_ООС = Rп + 20 = 60 Ом. Параметры контура при ПОС: - Q_ПОС = ρ / Rп_ПОС = 500 / 20 = 25. - 2Δf₀,₇_ПОС = f₀ / Q_ПОС = 49,74 / 25 ≈ 1,99 кГц. - Zp_ПОС = Q_ПОС·ρ = 25·500 = 12500 Ом = 12,5 кОм. - τ_ПОС = 2Q_ПОС / ω₀ = 2·25 / (312,5·10³) = 50 / (312,5·10³) = 160·10⁻⁶ с = 160 мкс. - tу_ПОС = Q_ПОС / f₀ = 25 / (49,74·10³) ≈ 502,7·10⁻⁶ с = 502,7 мкс. - Kp_ПОС = Si·Zp_ПОС = 8,545·10⁻³ · 12500 ≈ 106,8. Параметры контура при ООС: - Q_ООС = ρ / Rп_ООС = 500 / 60 ≈ 8,333. - 2Δf₀,₇_ООС = f₀ / Q_ООС = 49,74 / 8,333 ≈ 5,97 кГц. - Zp_ООС = Q_ООС·ρ = 8,333·500 ≈ 4166,7 Ом = 4,17 кОм. - τ_ООС = 2Q_ООС / ω₀ = 2·8,333 / (312,5·10³) = 16,666 / (312,5·10³) ≈ 53,33·10⁻⁶ с = 53,33 мкс. - tу_ООС = Q_ООС / f₀ = 8,333 / (49,74·10³) ≈ 167,5·10⁻⁶ с = 167,5 мкс. - Kp_ООС = Si·Zp_ООС = 8,545·10⁻³ · 4166,7 ≈ 35,6. 2.3 Занесение результатов в таблицу: 3. Ответы на контрольные вопросы: 1. Что такое обратная связь? Назовите виды обратной связи. Обратная связь – это передача части выходного сигнала цепи на её вход. Виды: положительная (ПОС) и отрицательная (ООС); по способу введения – внешняя и внутренняя; по характеру сигнала – по напряжению, по току, комбинированная. 2. Запишите выражение передаточной функции цепи с ОС. Koc(p) = K(p) / (1 - β(p)K(p)) – в операторной форме; Koc(jω) = K(jω) / (1 - β(jω)K(jω)) – для комплексных частотных характеристик. 3. Как влияет ОС на амплитудно-частотную характеристику цепи? ООС уменьшает неравномерность АЧХ и расширяет полосу пропускания. ПОС увеличивает неравномерность, сужает полосу пропускания и при определённой глубине может привести к самовозбуждению. 4. Что такое вносимое сопротивление? Вносимое сопротивление – это эквивалентное сопротивление, которое дополнительно включается в колебательный контур (последовательно) при введении ОС. Для резонансного усилителя Rвн = ± Rп·Kp·β, где знак «+» соответствует ООС, «–» – ПОС. 5. Выведите выражение коэффициента усиления резонансного усилителя без обратной связи, с ПОС, с ООС. Без ОС: Kp = Si·Zp. С ОС: Kp_OC = Kp / (1 - β·Kp) – для цепи с ОС (знак в знаменателе зависит от вида ОС). Для резонансного усилителя: Kp_ПОС = Kp / (1 - β·Kp), Kp_ООС = Kp / (1 + β·Kp). При этом Zp_OC = ρ / (Rп ± Rвн), и Kp_OC = Si·Zp_OC. 6. Поясните влияние ОС на коэффициент усиления и полосу пропускания резонансного усилителя, а также на добротность контура. ПОС увеличивает Kp и добротность Q, сужает полосу пропускания. ООС уменьшает Kp и Q, расширяет полосу пропускания. Q_OC = Q / (1 ∓ β·Kp) (верхний знак – для ПОС, нижний – для ООС), полоса пропускания 2Δf0,7_OC = f0 / Q_OC. 7. Как влияет ОС на величину нелинейных искажений, на стабильность цепи? ООС уменьшает нелинейные искажения и повышает стабильность параметров цепи (усиления, частотных характеристик). ПОС, напротив, увеличивает искажения и снижает стабильность. 8. Каково влияние ООС и ПОС на переходную характеристику резонансного усилителя? ООС уменьшает время установления ty (переходный процесс становится более быстрым). ПОС увеличивает ty, переходный процесс затягивается; при приближении к критическому режиму появляются слабозатухающие колебания. 9. Сравните время установления переходного процесса в усилителе без ОС, с ПОС и ООС. ty_ООС < ty_без ОС < ty_ПОС. Время установления обратно пропорционально полосе пропускания: ty ≈ Q/f0, а Q уменьшается при ООС и увеличивается при ПОС. 10. Что такое критический режим работы резонансного усилителя, каковы условия его возникновения? Критический режим – это состояние, при котором положительная обратная связь полностью компенсирует потери в контуре, и усилитель оказывается на границе самовозбуждения. Условие: Rп - Rвн_ПОС = 0, т.е. βкр = 1 / Kp. 11. Как выглядит переходная характеристика резонансного усилителя на границе устойчивости, при самовозбуждении? На границе устойчивости (β = βкр) переходная характеристика представляет собой незатухающее гармоническое колебание (автоколебания). При самовозбуждении (β > βкр) амплитуда колебаний нарастает до установившегося значения, ограниченного нелинейностью.