МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Новосибирский государственный технический университет» Кафедра электронных приборов

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Факультет радиотехники и электроники

Направление подготовки 210100 — электроника и микроэлектроника

| Авторы работы |  |  | А. М. Жданов, А. А. Иванов, М. В. Машкин гр. РЭ3-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель работы |  |  | А. А. Блохин |

Новосибирск 2026

Оглавление

1. Цель	3

2. Процесс выполнения	3

2.1 Расчеты при известном среднеквадратическом отклонении.	3

2.1.1 Доверительный интервал для среднего по всей выборке.	3

2.1.2 Доверительные интервалы для двух подвыборок по 50 измерений.	3

2.1.3 Определение минимального объёма выборки.	4

2.1.4 Проверка гипотезы о равенстве средних двух подвыборок при известном.	4

2.1.5 Эксперимент со сдвигом одной подвыборки.	4

2.2 Расчеты при неизвестном среднеквадратическом отклонении.	5

2.2.1 Доверительный интервал для среднего по всей выборке.	5

2.2.2 Доверительные интервалы для двух подвыборок по 50 измерений.	5

2.2.3 Определение минимального объёма выборки.	6

2.2.4 Проверка гипотезы о равенстве средних двух подвыборок при известном.	6

2.2.5 Эксперимент с добавлением константы к одной подвыборке.	7

3. Описание используемых статистических функций	8

4. Вывод	10

1. Цель

Овладение навыками интервальной оценки и проверки гипотезы о принадлежности к одной выборке.

2. Процесс выполнения

2.1 Расчеты при известном среднеквадратическом отклонении.

2.1.1 Доверительный интервал для среднего по всей выборке. Результирующие значения занесены в таблицу 1.

Таблица 1 – измерение по всей выборке

| Объём выборки, n | 100 |
| --- | --- |
| Среднее, X̄ | 2,67 |
| Известное σ | 0,01402559 |
| Стандартная ошибка среднего, σ_x̄ = σ/√n | 0,001402559 |
| Надёжность, γ | 0,95 |
| Уровень значимости, α = 1-γ | 0,05 |
| Квантиль нормального распределения, z_γ | 1,959963985 |
| Предельная погрешность, Δ = z_γ * σ_x̄ | 0,002748965 |
| Нижняя граница ДИ | 2,66 |
| Верхняя граница ДИ | 2,67 |

2.1.2 Доверительные интервалы для двух подвыборок по 50 измерений. Результирующие значения занесены в таблицу 2 и таблицу 3.

Таблица 2 – измерения для первой подвыборки

| Объём выборки, n | 50 |
| --- | --- |
| Среднее, X̄ | 2,67 |
| Известное σ | 2,67 |
| Стандартная ошибка среднего, σ_x̄ = σ/√n | 0,377241468 |
| Надёжность, γ | 1,959963985 |
| Уровень значимости, α = 1-γ | 0,73937969 |
| Квантиль нормального распределения, z_γ | 1,959963985 |
| Предельная погрешность, Δ = z_γ * σ_x̄ | 0,73937969 |
| Нижняя граница ДИ | 1,93 |
| Верхняя граница ДИ | 3,41 |

Таблица 3 – измерения для второй подвыборки

| Объём выборки, n | 50 |
| --- | --- |
| Среднее, X̄ | 2,66 |
| Известное σ | 0,012663623 |
| Стандартная ошибка среднего, σ_x̄ = σ/√n | 0,001790907 |
| Надёжность, γ | 2,67 |
| Уровень значимости, α = 1-γ | 0,05 |
| Квантиль нормального распределения, z_γ | 1,959963985 |
| Предельная погрешность, Δ = z_γ * σ_x̄ | 0,003510113 |
| Нижняя граница ДИ | 2,66 |
| Верхняя граница ДИ | 2,67 |

2.1.3 Определение минимального объёма выборки. Результаты расчётов представлены в таблице 4.

Таблица 4 – результаты расчётов минимального объема выборки

| Требуемая точность, δ (кОм) | 0,005 |
| --- | --- |
| Надёжность, γ | 0,95 |
| Известное σ | 0,01402559 |
| z_γ | 1,959963985 |
| Минимальный объём n_min | 31 |

2.1.4 Проверка гипотезы о равенстве средних двух подвыборок при известном. Результаты расчётов представлены в таблице 5.

Таблица 5 – результаты расчётов проверки гипотезы

| X̄1 | 2,67 |
| --- | --- |
| X̄2 | 2,66 |
| σ | 0,01402559 |
| n1 | 50 |
| n2 | 50 |
| z_набл | 3,778807196 |
| α | 0,05 |
| z_крит | 1,959963985 |
| Вывод | H0 отвергается |

2.1.5 Эксперимент со сдвигом одной подвыборки. Результаты расчётов представлены в таблице 6.

Таблица 6 – результаты проведенного эксперимента

| X̄1 | 2,67 |
| --- | --- |
| X̄2 | 2,61 |
| σ | 0,01402559 |
| n1 | 50 |
| n2 | 50 |
| z_набл | 22,74414143 |
| α | 0,05 |
| z_крит | 1,959963985 |
| Вывод | H1 |

2.2 Расчеты при неизвестном среднеквадратическом отклонении.

2.2.1 Доверительный интервал для среднего по всей выборке. Результирующие значения занесены в таблицу 7.

Таблица 7 – измерение по всей выборке

| Объём выборки, n | 100 |
| --- | --- |
| Среднее, X̄ | 2,67 |
| Стандартное отклонение выборки, S | 0,01402559 |
| Стандартная ошибка среднего, S_x̄ = S/√n | 0,001402559 |
| Надёжность, γ | 0,95 |
| Уровень значимости, α = 1-γ | 0,05 |
| Число степеней свободы, df = n-1 | 99 |
| Квантиль Стьюдента, t_крит | 1,984216952 |
| Предельная погрешность, Δ = t_крит * S_x̄ | 0,002782981 |
| Нижняя граница ДИ | 2,665 |
| Верхняя граница ДИ | 2,670 |

2.2.2 Доверительные интервалы для двух подвыборок по 50 измерений. Результирующие значения занесены в таблицу 8 и таблицу 9.

Таблица 8 – измерения для первой подвыборки

| n1 | 50 |
| --- | --- |
| X̄1 | 2,67 |
| S1 | 0,013407278 |
| S_x̄1 | 0,001896075 |
| t_крит (df=49, γ=0.95) | 2,009575237 |
| Δ1 | 0,003810306 |
| Нижняя граница | 2,67 |
| Верхняя граница | 2,68 |

Таблица 9 – измерения для второй подвыборки

| n2 | 50 |
| --- | --- |
| X̄2 | 2,66 |
| S2 | 0,012663623 |
| S_x̄2 | 0,001790907 |
| t_крит (df=49, γ=0.95) | 2,009575237 |
| Δ2 | 0,003598962 |
| Нижняя граница | 2,66 |
| Верхняя граница | 2,67 |

2.2.3 Определение минимального объёма выборки. Результаты расчётов представлены в таблице 10.

Таблица 10 – результаты расчётов минимального объема выборки

| Требуемая точность оценки среднего, δ (Ом) | 0,005 |
| --- | --- |
| Надёжность, γ | 0,95 |
| Оценка стандартного отклонения, S (из всей выборки) | 0,01402559 |
| Начальное приближение n₀ (по нормальному z) | 31 |
| Итерация 1: df = n₀-1 | 30 |
| t-квантиль для df | 2,04227246 |
| Новое n₁ | 33 |
| Итерация 2: df = n₁-1 | 32 |
| t-квантиль для df | 2,03693334 |
| Новое n₁ | 33 |
| Итерация 3: df = n₁-1 | 32 |
| t-квантиль для df | 2,03693334 |
| Окончательное n_min | 33 |

2.2.4 Проверка гипотезы о равенстве средних двух подвыборок при известном. Результаты расчётов представлены в таблице 11.

Таблица 11 – результаты расчётов проверки гипотезы

| Группа 1 (первые 50) |  |
| --- | --- |
| Объём n1 | 50 |
| Среднее X̄1 | 2,67 |
| Дисперсия S1² | 0,000179755 |
| Группа 2 (вторые 50) |  |
| Объём n2 | 50 |
| Среднее X̄2 | 2,66 |
| Дисперсия S2² | 0,000160367 |
| Объединённая дисперсия Sp² | 0,000170061 |
| Объединённое стандартное отклонение Sp | 0,013040752 |
| Стандартная ошибка разности средних | 0,00260815 |
| Наблюдаемое значение t-статистики | 4,064182661 |
| Число степеней свободы df | 98 |
| Уровень значимости α | 0,05 |
| Критическое значение t_крит | 1,984467455 |
| Вывод (принимаем H₀?) | H₀ отвергается (средние различаются) |

2.2.5 Эксперимент с добавлением константы к одной подвыборке. Результаты расчётов представлены в таблице 12.

Таблица 12 – результаты проведенного эксперимента

| Δ, Ом | t~набл~ | t~крит~ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,000 | 1,196 | 1,984 | H0 |
| 0,100 | 0,679 | 1,984 | H0 |
| 0,110 | 0,867 | 1,984 | H0 |
| 0,120 | 1,054 | 1,984 | H0 |
| 0,130 | 1,242 | 1,984 | H0 |
| 0,140 | 1,429 | 1,984 | H0 |
| 0,150 | 1,617 | 1,984 | H0 |
| 0,160 | 1,805 | 1,984 | H0 |
| 0,170 | 1,992 | 1,984 | H1 |
| 0,180 | 2,180 | 1,984 | H1 |

3. Описание используемых статистических функций

СРЗНАЧ(диапазон) — Принимает диапазон ячеек с числовыми значениями и возвращает среднее арифметическое (сумма значений, делённая на их количество).

СТАНДОТКЛОН.В(диапазон) — Принимает диапазон ячеек и возвращает выборочное стандартное отклонение (оценку среднего квадратического отклонения генеральной совокупности). При вычислении сумма квадратов отклонений делится на n–1, где n — количество чисел в диапазоне. Используется при неизвестном σ.

СТАНДОТКЛОН.Г(диапазон) — Принимает диапазон ячеек и возвращает стандартное отклонение генеральной совокупности. При вычислении сумма квадратов отклонений делится на n. Может применяться, если σ известно точно (например, из паспорта прибора).

ДИСП.В(диапазон) — Возвращает выборочную дисперсию (квадрат выборочного стандартного отклонения). Используется при расчёте объединённой дисперсии в t-критерии Стьюдента.

ДИСП.Г(диапазон) — Возвращает дисперсию генеральной совокупности (деление на n).

СЧЁТ(диапазон) — Подсчитывает количество ячеек в диапазоне, содержащих числовые значения. Возвращает объём выборки n.

КОРЕНЬ(число) — Математическая функция, возвращающая квадратный корень из аргумента. Используется для вычисления стандартной ошибки среднего σ/√n или S/√n.

НОРМ.СТ.ОБР(вероятность) — Возвращает квантиль стандартного нормального распределения для заданной вероятности (аргумент вероятность). Например, =НОРМ.СТ.ОБР(0,975) даёт ≈ 1,96, что соответствует двусторонней надёжности 95 % при известном σ.

СТЬЮДЕНТ.ОБР.2Х(вероятность; степени_свободы) — Возвращает двусторонний квантиль распределения Стьюдента для заданного уровня значимости α (аргумент вероятность) и числа степеней свободы степени_свободы. Используется при построении доверительных интервалов и проверке гипотез при неизвестном σ.

ABS(число) — Возвращает модуль (абсолютное значение) числа. Применяется при вычислении наблюдаемого значения t-статистики или z-статистики, где важно расстояние между средними без учёта знака.

ЕСЛИ(логическое_выражение; значение_если_истина; значение_если_ложь) — Логическая функция. Используется для автоматического вывода заключения по результатам проверки гипотезы (например, сравнение наблюдаемой статистики с критическим значением и вывод «H0 принимается» или «H0 отвергается»).

ОКРВВЕРХ(число; точность) — Округляет число вверх (от нуля) до ближайшего кратного заданной точности. Применяется при расчёте минимального объёма выборки, так как количество измерений должно быть целым и не меньше расчётного значения.

4. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы установлено, что доверительный интервал при известном σ (2,66 – 2,67 кОм) уже, чем при неизвестном (2,665 – 2,670 кОм), так как отсутствует неопределённость оценки σ. Минимально необходимое число измерений для достижения точности 0,005 кОм с надёжностью 0,95 составило 31 при известном σ и 33 при неизвестном — разница невелика, но демонстрирует влияние дополнительного параметра на планирование эксперимента. Проверка гипотезы выявила статистически значимое различие средних двух подвыборок (z = 3,78 > 1,96; t = 4,06 > 1,98), что указывает на неоднородность партии резисторов.

Эксперимент со сдвигом показал, что добавка 0,17 кОм уверенно детектируется как z-критерием (при известном σ), так и t-критерием Стьюдента (при неизвестном σ). Таким образом, оба критерия чувствительны к систематическим отклонениям и позволяют выявлять скрытые неоднородности в данных.