Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Новосибирский государственный технический университет»

Кафедра менеджмента

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

по дисциплине «Управление производственными системами»

Управление производственными потоками

Вариант № __

Выполнил:					Проверил:

Студент: Иванов А.А              		Преподаватель: Клавсуц И.Л.

Группа: РЭ3-31       				Балл: __________________________

24 ноября 2025 г.				«_____»_____________2025 г

Новосибирск, 2025

- Описание ситуации и исходные данные

Производственное предприятие производит продукт А-01 из шести видов сырья (А, Б, В, Г, Д и Е). Производственный процесс проходит через четыре типа ресурсных центров (зеленый, синий, малиновый, оранжевый), каждый из которых включает один специализированный станок, одну рабочую станцию и одного оператора.

Тип производственного потока — А:

Типичные проблемы потока А-типа:

Основу производственных потоков такого типа

составляют сборочные операции. В связи с этим, в потоках возникает

проблема нехватки необходимых компонентов в точке сборки. Причинами

этого могут недочеты в планировании и организации поставок, недостаточная

синхронизация производственных ресурсов, находящихся до сборочных

операций и другие. Как следствие, остановка потока в точках сборки,

скопление незавершенного производства, срывы сроков поставки готовой

продукции заказчикам.

- Описание производственной системы

1) В ресурсные центра зелёного типа приходят сырьё А-Е, которые обрабатывают их в заготовки.

Кол-во параллельно работающих центров: 6 из 6 требуемых.

2) В синего типа ресурсных центрах происходит обработка заготовок: Сборка заготовки из заготовок А и Б; Сборка заготовки из заготовок Д и Е; Обработка заготовки В; Обработка заготовки Г

Кол-во параллельно работающих центров: 4 из 4 требуемых.

3) В малиновом типе ресурсного центра происходит предварительный этап сборки: Сборка заготовок из А, Б и В; Сборка заготовок из Г, Д и Е.

Кол-во параллельно работающих центров: 2 из 2 требуемых.

4) В оранжевом типе происходит заключительный этап сборки:
Из двух заготовок, полученных в предварительном этапе, собирается итоговый продукт.

Кол-во параллельно работающих центров: 1 из 1 требуемых.

Вывод: полная конвееризация подтверждена.

Режим работы рабочих центров односменный. Продолжительность смены 8 часов. В неделе 5 рабочих дней. Каждый заказ начинается с первой операции (обработки сырья зеленым ресурсным центром), 	запасы незавершенного производства с прошлых периодов по всему производственному процессу отсутствуют.

- Расчёт недельной загрузки ресурсных центров на обработку продуктов с учетом полученного количества заказов и требуемого минимального количества переналадок:

- Анализ ситуации по полученным расчетам, выводы

Список используемых источников