Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет» Кафедра ЭП Лаборатория № 4-218 Лабораторная работа № 1 «Логические элементы» Факультет: РЭФ Группа: РЭ3-31 Студент: Машкин М. В. Преподаватель: Микерин В. А. Дата выполнения работы: 22.03.2026 Отметка о защите _____________ Новосибирск, 2026г.

1. Цель работы: Для правильного понимания работы сложных цифровых узлов и схем необходимо иметь четкое представление о принципах работы простейших цифровых элементов - вентилей. Целью лабораторной работы номер 1 является изучение характеристик наиболее распространенных логических вентилей и реализация с их помощью простых логических функций. 2. Ход работы. 1. Исследуйте I вентиль ИС К561ЛА7. Получите таблицу истинности. Х1; Х2; F. 0; 0. 0; 1. 1; 0. 1; 1. 2. Составьте и нарисуйте схему измерения входного порогового напряжения и выходных напряжений, соответствующих логическому 0 и 1. Измерьте эти напряжения для К561ЛА7 и результаты занесите в таблицу. F; Uвых, В. 0. 1. Входное пороговое напряжение Выходное пороговое напряжение Uвх, В; F. 3. Получите таблицу истинности для одного вентиля К155ЛЕ1. Попробуйте подавать на вход 1 через резистор сопротивлением 1 кОм и 100 кОм. Объясните полученный результат. Логический вентиль ИЛИ-НЕ Х1; Х2; F. Х1; Х2; F. Х1; Х2; F. 1 кОм 100 кОм 4. Выполните пункт 2 для логического элемента ТТЛ. Uвх, В; F. F; Uвых, В. 7. Составьте схемы измерения мощности, потребляемой одним корпусом интегральной схемы, в случаях: А) Когда напряжение на выходах равно 1 (Р1пот): Б) Когда напряжение на выходах равно 0 (Р0пот): F; Uвых, В. 0. 1. Uвх, В; F. 3. Ответы на вопросы: 1. Обозначение логических операций и их таблицы истинности Логические операции, используемые в цифровой схемотехнике: - Логическое умножение (операция И, конъюнкция). Обозначения: &, ·, ∧, иногда просто запись переменных рядом (X·Y). Таблица истинности для двух входов: X Y ¦ F = X·Y 0 0 ¦ 0 0 1 ¦ 0 1 0 ¦ 0 1 1 ¦ 1 - Логическое сложение (операция ИЛИ, дизъюнкция). Обозначения: +, ∨, ≥1. Таблица истинности: X Y ¦ F = X+Y 0 0 ¦ 0 0 1 ¦ 1 1 0 ¦ 1 1 1 ¦ 1 - Логическое отрицание (операция НЕ, инверсия). Обозначения: черта над переменной, ' , ¬. Таблица истинности: X ¦ F = ¬X 0 ¦ 1 1 ¦ 0 Кроме того, часто используют комбинированные элементы И-НЕ (NAND) и ИЛИ-НЕ (NOR), которые выполняют отрицание результата соответствующей операции. 2. Основные теоремы булевой алгебры Приведённые в методичке законы (в русскоязычной нотации): - Коммутативность: X + Y = Y + X; X·Y = Y·X. - Ассоциативность: (X + Y) + Z = X + (Y + Z) = X + Y + Z; (X·Y)·Z = X·(Y·Z) = X·Y·Z. - Дистрибутивность: X + Y·Z = (X + Y)·(X + Z); X·(Y + Z) = X·Y + X·Z. - Законы де Моргана (двойственности): X + Y = X̅·Y̅; X·Y = X̅ + Y̅. - Закон поглощения: X + X·Y = X; X·(X + Y) = X. - X + X̅·Y = X + Y; X·(X̅ + Y) = X·Y. - Операции с константами: 0̅ = 1; 1̅ = 0; X + 0 = X; X·0 = 0; X + 1 = 1; X·1 = X. - Идемпотентность: X + X = X; X·X = X. - Закон исключённого третьего: X + X̅ = 1; X·X̅ = 0. Эти теоремы позволяют упрощать логические выражения и преобразовывать их к нужному базису. 3. Схема и принцип действия базового элемента 2И-НЕ ТТЛ логики ТТЛ (транзисторно-транзисторная логика) – стандартная серия, например К155. Базовый элемент 2И-НЕ (микросхема К155ЛА3) построен на многоэмиттерном транзисторе. Схема: на входе стоит многоэмиттерный n-p-n транзистор VT1 (эмиттеры служат входами). Коллектор VT1 соединён с базой транзистора VT2 (фазоинверсный каскад) через резистор. Выходной каскад – двухтактный (транзисторы VT3 и VT4). Принцип работы: если на любом входе присутствует низкий уровень (0), то соответствующий эмиттерный переход открыт, ток течёт через резистор и эмиттер, потенциал базы VT1 низкий, VT2 закрыт, VT4 закрыт, VT3 открыт – на выходе высокий уровень (1). Если на всех входах высокий уровень (1), то переходы база-эмиттер VT1 смещены обратно, ток идёт в базу VT2, открывая VT2, который открывает VT4 и закрывает VT3 – на выходе низкий уровень (0). Таким образом реализуется функция И-НЕ. 4. Схема и принцип действия базового элемента 2И-НЕ КМОП логики КМОП (комплементарный металл-окисел-полупроводник) – серия К561, К1561 и др. Элемент 2И-НЕ состоит из двух параллельных n-канальных МОП-транзисторов, включённых последовательно с двумя p-канальными, соединёнными параллельно. Входы подаются на затворы пар. Принцип: если хотя бы на одном входе 0 (низкий уровень), то соответствующий n-транзистор закрыт, а p-транзистор открыт, создавая путь от питания к выходу – выход 1. Если на всех входах 1, то все n-транзисторы открыты, p-транзисторы закрыты, выход соединяется с общим проводом – выход 0. В статическом режиме ток потребляется только в момент переключения, что обеспечивает низкое энергопотребление. 5. Основные характеристики ТТЛ схем - Напряжение питания: 5 В ±5% (для стандартных серий). - Логические уровни: U0вых ≤ 0,4 В (типично 0,2 В), U1вых ≥ 2,4 В (типично 3,6 В); входные уровни: U0вх ≤ 0,8 В, U1вх ≥ 2,0 В. - Быстродействие: средняя задержка распространения 10–20 нс (для серии 155), более быстрые серии (531) – 3–5 нс. - Потребляемая мощность: в статике – несколько милливатт на элемент (10–20 мВт), в динамике растёт с частотой. - Выходной ток: I0вых до 16 мА (нагрузочная способность), I1вых около 0,4 мА. - Коэффициент разветвления по выходу (нагрузочная способность) – до 10 стандартных входов. - Помехоустойчивость: примерно 0,4 В (статическая). 6. Основные характеристики КМОП схем - Напряжение питания: широкий диапазон – от 3 до 15 В (типично 5–10 В). - Логические уровни: зависят от питания. Для Uпит = 5 В: U0вых < 0,1 В, U1вых > 4,9 В. Входные уровни: U0вх < 1,5 В, U1вх > 3,5 В (при Uпит=5 В). - Быстродействие: задержка распространения – от 30 до 100 нс (для серии К561), существенно зависит от напряжения питания (при повышении Uпит быстродействие растёт). - Потребляемая мощность: в статике – ничтожна (единицы микроватт), в динамике пропорциональна частоте (P = C·U²·f). - Входное сопротивление очень высокое (10¹² Ом), входная ёмкость – несколько пикофарад. - Коэффициент разветвления – большой (до 50 входов) благодаря высокому входному сопротивлению. - Высокая помехоустойчивость – до 45% от напряжения питания. 7. Сравнительный анализ ТТЛ и КМОП ИС - Энергопотребление: КМОП выигрывает в статическом режиме, потребляя ток только при переключениях. ТТЛ потребляет статический ток всегда. В динамике при высоких частотах КМОП может потреблять больше из-за зарядки ёмкостей. - Быстродействие: ТТЛ имеет меньшие задержки (быстрее), особенно серии 531, 533. КМОП медленнее, но современные серии (КМОП с быстродействием, например 1561) приближаются к ТТЛ. - Помехоустойчивость: КМОП выше, так как шире диапазон логических уровней. - Напряжение питания: КМОП работает в широком диапазоне, ТТЛ требует строго 5 В. - Нагрузочная способность: КМОП может управлять большим количеством входов благодаря высокому входному сопротивлению. ТТЛ имеет ограниченный коэффициент разветвления. - Сложность и стоимость: КМОП технология проще для больших интегральных схем, обеспечивает высокую плотность упаковки. ТТЛ – более старая технология, но хорошо зарекомендовала себя в малых и средних интегральных схемах. - Выбор: ТТЛ применяют там, где нужно высокое быстродействие при умеренном энергопотреблении; КМОП – там, где критично малое потребление (батарейные устройства) или требуется широкий диапазон питающих напряжений.